[image: image10.png]


    info@saro.de






  
        Pagina 1/2
Montage instructies
RVS werktafel met rand en bodemplaat
Model FELICITAS:
Diepte  600 mm / Hoogte 850 mm / verschillende breedten
Model CARINA:
Diepte  700 mm / Hoogte 850 mm / verschillende breedten
Breedte   600 mm:   FELICITAS    600  Bestel-Nr: 156-7000   /   CARINA    600  Bestel-Nr: 156-7050
Breedte   700 mm:   FELICITAS    700  Bestel-Nr: 156-7005   /   CARINA    700  Bestel-Nr: 156-7055
Breedte   800 mm:   FELICITAS    800  Bestel-Nr: 156-7010   /   CARINA    800  Bestel-Nr: 156-7060

Breedte 1000 mm:   FELICITAS  1000  Bestel-Nr: 156-7015   /   CARINA  1000  Bestel-Nr: 156-7065
Breedte 1200 mm:   FELICITAS  1200  Bestel-Nr: 156-7020   /   CARINA  1200  Bestel-Nr: 156-7070

Breedte 1400 mm:   FELICITAS  1400  Bestel-Nr: 156-7025   /   CARINA  1400  Bestel-Nr: 156-7075

Breedte 1500 mm:   FELICITAS  1500  Bestel-Nr: 156-7030   /   CARINA  1500  Bestel-Nr: 156-7080

Breedte 1600 mm:   FELICITAS  1600  Bestel-Nr: 156-7035   /   CARINA  1600  Bestel-Nr: 156-7085

Breedte 1800 mm:   FELICITAS  1800  Bestel-Nr: 156-7040   /   CARINA  1800  Bestel-Nr: 156-7090

Breedte 2000 mm:   FELICITAS  2000  Bestel-Nr: 156-7045   /   CARINA  2000  Bestel-Nr: 156-7095

[image: image1.png]



· RVS (roestvrij staal) werktafel
· Versterkt werkblad
· Rand muurzijde: 100 mm

· Vierkante poten
· Met bodemplaat (positie weergegeven)
· Afstand bodemplaat tot grond ca. 16 cm (Poten ingedraaid!) 

· Afstand bodemplaat tot werkblad ca. 50 cm
· Verstelbare poten tot max. 900 mm
· Draagvermogen tot
· Levering in „Flat-pack“- karton zonder gereedschap
Karton inhoud:





Montagemateriaal:
(A)   1 x RVS werkblad met rand aan muurzijde


U heeft nodig:

        (ter bescherming met folie ingepakt bij levering)

(B)   4 x Vierkante verstelbare RVS poten  


1x Dop- of Steeksleutel grootte 10

  






1x Dop- of Steeksleutel grootte 14
(C)   1 x RVS Bodemplaat 




1x Zacht oppervlak voor montage

  (ter bescherming met folie ingepakt bij levering)
[image: image3.png]



(D)   8 x schroeven M 6 met 30 mm lengte


(E)   8 x Sluitringen voor M 6
[image: image4.png]



(F)   4 x Schroeven M 8 met 25 mm lengte









                                       Pagina 2/2
[image: image2.png]


 Montage instructies Werktafel Model FELICITAS und CARINA 

Montage:

1.
Na het uitpakken en het controleren van de onderdelen kunt u beginnen met de montage.
2.
Plaats het werkblad (A) ondersteboven op een zachte ondergrond. 
[image: image5.png]44A)%



[image: image6.png]


Optimaal is het om een vrijstaande tafel gebruiken, zodat de rand van de werktafel over de rand van de vrijstaande tafel hangt. 

[image: image7.png]


3.
Poten (B) met de eerste twee gaten in de uitsparingen 
van het werkblad aan de onderzijde (A) 
bevestigen.  Let op, dat de boor openingen 
van de benen (B) in de openingen van de hoek 
van het werkoppervlak (A) passen en om verder
te boren,                                                                                                                  -Uitsparing                                                                                                                                                                   
 wijzen de draden op elke poot (B) naar binnen,                                            onderkant van het werkblad-                                                                       
om de bodemplaat te bevestigen.                                            -Bovengenoemde opening
[image: image8.png]


[image: image9.png]


                                                                                               met schroefhuls-
Aanwijzing: 2 poten zijn voor het boren en voor
de draden gelijk (aan gelijke kleuren plakband 
te herkennen) en worden diagonaal van elkaar 
aan het werkblad (A) bevestigd.
                                                                                                                            -Hoek aan de onderkant
Om de poten (B) vast te schroeven, leg de sluitschijf (E)                                      van het werkblad-
om de schroef M 6 (D), steek deze door bovenste opening
van de hoek en bevestig de kunststof  huls achter de opening
in de poot (B). Draai met een 10 dop- of steeksleutel vast.

Voer dit bij de bevestiging van de twee poot ook uit. Draai
deze nog niet helemaal vast.                                                  -Onderkant van de poot      
                                                                                                      & opening bodemplaat-                                                                                                                                              
4.
Voor het bevestigen van de bodemplaat is het voordeling                                    -Kunststofhuls aan de
om dit met twee personen te doen. Leg de plaat met de platte kant                   binnenkant van de poot-
naar onder en draai de openingen tegenover elkaar met 
schroeven M8 (F) door middel van een dop- of steeksleutel 
in de openingen.


5.
Zijn de platen in balans, draai de schroeven dan vast.
6. Draai de tafel om.
7.
De hoogte van de tafel is verstelbaar door middel van de verstalbare poten.

(met de klok mee draaien om  te bevestigen, tegen de klok in draaien om los te maken.)

8.
Trek de folie er voorzichtig af.
9.
Veeg de tafel af met een mild reinigingsmiddel, geschikt voor roestvrij staal. Droog naderhand de tafel goed af.
10. Gooi het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze weg en houd kinderen uit de buurt.
      (Bijvoorbeeld stik gevaar bij plastic verpakkingen)!
    Bij technische problemen raadpleeg uw leverancier.
Stand 01/2016 IH


